Hướng dẫn chi tiết kết nối máy tính với PLC S7-200:

B1: Kết nối cáp USB PPI giữa máy tính và S7 200

B2: Kiểm tra xem máy tính đã nhận driver cáp chưa: Chuột phải vào Computer (This PC)> Manage

B3: Trong cửa sổ Computer Management chọn Device Manager: Kiểm tra có cổng Port và SIMATIC NET là đã nhận driver. Nếu chưa có thì mời bạn xem tiếp bên dưới :))

* Nếu chưa nhận driver bạn tải Driver cáp USB PPI S7-200

B4: Mở phần mềm lập trình V4.0 STEP 7 MicroWin SP9

B5: Chọn Communications: Hiện ra một bảng như hình bên dưới, chọn Set PG/PC Interface:

B6: Bạn kéo xuống chọn PC/PPI cable(PPI), chọn tiếp Properties để kiểm tra cổng kết nối.

B7: Chọn cổng kết nối tương tự như của sổ Device Manager trước đó:

B8: Bấm OK > OK > OK… đến khi hiện như hình bên dưới và bấm Double-Click to Refesh để thử kết nối:

B9: Bạn chờ đợi quá trình Searching at 9.6 kbps… diễn ra và đến khi kết quả như hình bên dưới là đã Kết nối thành công :))

B10: Kết nối thành công! Viết thử một chương trình đơn giản, Download chương trình vào PLC…

Lời kết

Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách kết nối máy tính với PLC S7-200 xong, các bạn xem kĩ nếu có vấn đề thì comment bên dưới nhé!

www.qthang.net

5/5 - (1 bình chọn)

Các bài viết liên quan

Biến tần FUJI Frenic – Modbus RTU với PLC S7-1200

24/07/2023

Biến tần Fuji Frenic – Modbus RTU với Modbus Poll

14/07/2023

Cách cài đặt biến tần FUJI Frenic Mini – Setup Tutorial

12/07/2023

Download WinCC 8.0 Full Active [Google Drive]

07/07/2023

QThang sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kết nối cáp USB PPI với PLC Siemens S7-200 hay kết nối PLC S7-200 với máy tính để download chương trình vô PLC thực cùng với phần mềm STEP 7 MicroWIN V4.0

Xem thêm: PLC S7-200 – Hướng dẫn cài đặt Step7 Micro Win V4 và S7-200 Simulator

Hướng dẫn chi tiết kết nối máy tính với PLC S7-200:

B1: Kết nối cáp USB PPI giữa máy tính và S7 200

B2: Kiểm tra xem máy tính đã nhận driver cáp chưa: Chuột phải vào Computer (This PC)> Manage

B3: Trong cửa sổ Computer Management chọn Device Manager: Kiểm tra có cổng Port và SIMATIC NET là đã nhận driver. Nếu chưa có thì mời bạn xem tiếp bên dưới :))

* Nếu chưa nhận driver bạn tải Driver cáp USB PPI S7-200 tại đây: Link tốc độ cao (Password giải nén: qthang.net)

B4: Mở phần mềm lập trình V4.0 STEP 7 MicroWin SP9

B5: Chọn Communications: Hiện ra một bảng như hình bên dưới, chọn Set PG/PC Interface:

B6: Bạn kéo xuống chọn PC/PPI cable(PPI), chọn tiếp Properties để kiểm tra cổng kết nối.

B7: Chọn cổng kết nối tương tự như của sổ Device Manager trước đó:

B8: Bấm OK > OK > OK… đến khi hiện như hình bên dưới và bấm Double-Click to Refesh để thử kết nối:

B9: Bạn chờ đợi quá trình Searching at 9.6 kbps… diễn ra và đến khi kết quả như hình bên dưới là đã Kết nối thành công :))

B10: Kết nối thành công! Viết thử một chương trình đơn giản, Download chương trình vào PLC…