## Cấp nguồn

##  Lắp trở xả:

##  Các cổng kết nối:

- CN1: PLC Connect, chân điều khiển

- CN7: Cáp kết nối máy tính

##  Lỗi A.810:

Mặc định khi servo còn mới cấp nguồn nó sẽ hiển thị A.810 (Lỗi chưa thiết lập Parammeter)

- Nhấn Mode -> Nhấn phím tăng/giảm (▼/▲)

+ Pn02 -> Nhấn giữ Data -> Cài thông số 0100

## Lỗi F.10:

+ Xóa lỗi F.10(Lỗi điện áp do cấp 220v): Pn00b -> Nhấn giữ Data -> Cài thông số 0101

## Lỗi C030:

- Nguyên nhân do broad nguồn bị chập

- Cài chế độ chạy :

+ Pn00 -> Nhấn giữ Data  -> Cài thông số 0010 ( 1 là chạy theo vị trí, 0 là chọn mức HIGH/LOW để kích chạy thuận nghịch). Cài phương pháp chạy Position, Speed, Moment

- Chọn kiểu xung đầu vào:

+ Pn200 -> Nhấn giữ Data -> Cài thông số 0000 (Chế độ xung chiều).

- Hộp số điện tử:

+ Pn20E -> Nhấn giữ Data ->Cài thông số 800.

+ Pn210 -> Nhấn giữ Data ->Cài thông số 1.

+ Số xung * Pn20E / Pn210.

- Cài thông số nhận xung của Servo Pn200, thông số nhận xung là 1M hoặc 4M để độ phân giải mịn hơn.

- Cài Pn50A -> Nhấn giữ Data -> Cài thông số 8100. -> Bỏ qua lỗi công tắc hành trình

- Cài Pn50B -> Nhấn giữ Data -> Cài thông số 6548 (Mặc định là 6543). -> Bỏ qua lỗi công tắc hành trình

-> Xóa lỗi Pot (Lỗi công tắc hành trình).

- Pn305: Gia tốc tăng (thời gian tăng tốc)

- Pn306: Gia tốc hãm (thời gian giảm tốc)

- Fn05: Reset Servo

- Pn600 : Khai báo công suất của điện trở VD: 20 (20*10 = 200W)

##Test job

- Đi đến Fn02 -> Nhấn giữ Data để vào Job -> (Lưu ý không cắm Jack IO do On Servo bằng tay) Nhấn nút Mode để On Servo lên -> Nhấn phím tăng/giảm (▼/▲) để test Job. Để thoát Job nhấn giữ Data.

- Cài tốc độ Job vào tham số Pn304 -> 2000r/m

- Vào Un000 để xem tốc độ Job

## Đấu thêm trở 2k2 cho chân phát xung

- Hàn điện trở 2.2k từ nguồn 24VDCcho chân số 7 và chân số 11

| 7 (Thêm trở 2,2k) | 24VDC | Đỏ | PULS + |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 (Thêm trở 2,2k) |  |  | SIGN + |
| 47 |  |  | Servo On |
| 31 | Chân báo lỗi | Trắng | ALM + |
| 40 | Chân Servo On | Xanh cây | Servo On |
| 32 | 0VDC | Đen | ALM - |
| 41 |  |  | P-Control |
| 43 |  |  | Reverse run (N-OT) |
| 42 |  |  | Forward run (P-OT) |
| 8 | Chân xung | Vàng | PULS - |
| 12 | Chân chiều | Nâu | SIGN - |

- Pn là các giá trị cài đặt

- Un là các giá trị hiển thị